数码式别墅系统说明书

- 功能说明：

该系统支持分机开锁，密码开锁（六位数）、刷卡开锁、指纹开锁、APP开锁（定制功能）。

- 密码开锁说明

2.1设置、修改和清空开锁密码方法：

主机在待机状态下输入“#”按键，主机数码管显示PASS，然后输入00002000+6位密码（当输入为000000时为清空开锁密码）。操作成功长响一声。

2.2密码开锁方法：

在待机状态下，按“0”“#”按键后主机数码管显示PASS，然后输入六位开锁密码，门锁即可打开，如果输入密码错误，即自动返回待机界面。

- 刷卡开锁说明

管理卡：用于注册开门卡的功能卡(出厂时已设置好)

删除卡：用于删除开门卡的功能卡(出厂时已设置好)

3.1、设置“管理卡”：设备掉电后短路主板上的“SET GND”跳针，然后上电（上电后取消短接）。刷待注册的“管理卡”。再刷待注册的“删除卡”。刷完后设备断电，再上电，完成设置工作。

方法2：在主机上按#00002010后刷第一张为增加卡第二张为删除卡。

3.2、注册“开门卡”：先刷“管理卡”，然后依次刷要注册的“开门卡”（一次可刷多张，每张只能刷一次），最后刷“管理卡”保存即可。

3.3、删除“开门卡”：先刷“删除卡”，然后依次刷要删除的“开门卡”，最后再刷“删除卡”即可。

3.4、清除所有的“开门卡”：将“删除卡”放在刷卡区域保持10秒，蜂鸣器连续响5声之后开始清除所有的“开门卡”。

3.5、用密码刷卡卡：数码主机可通过密码方式进入删除卡模式，输入“#2013 2004”数码管上显示“CArd”然后开始依次刷要删除的“开门卡”，刷完后按“*”退出。

3.6、用序列号删除卡：把卡的序列号记录下来，如果卡丢失了，可以通过输入序列号删除卡。输入“#2013 2004”数码管上显示“CArd”然后输入要删除的卡的10位序列号即可，可连续输入多张卡的序列号，完成后按“*”退出。

3.7、卡数据复制：断电，拨掉主机按键板，用5P对插线插在按键板插座上，把2个主机板连接在一起。在目标板主板上供电，供电后在目标板上短路一下“SET  GND” 跳针,听到继电器振动约10秒后停止数据即复制成功，这时2个主机板的卡数据相同。这方法一般用于多台门口机要求卡数据相同，这样可以通过快速复制而不用每台主机都用管理卡增加；

注：目标板即是空白的没有卡数据的主机板，如果有数据在复制中会自动清除数据。

这个功能也可以用于更换主机板时把卡数据复制到新的主机板上，但是要注意是短路目标板复制数据，否则会清除原来有卡数据的主机板。

- 指纹开锁说明

4.1、管理员密码设置和修改

主机在待机状态下输入“#”按键，主机数码管显示PASS，，输入00002009+6位管理员密码（当密码输入为000000时为清空管理员密码）。操作成功长响一声。

注：管理员密码仅用于管理指纹录入和删除以及清空，其他功能的操作不作管理，出厂时的管理员密码默认为123456。

4.2录入用户指纹

步骤1：主机在待机状态下按“9”“#” 按键，主机数码管显示PASS，然后输入六位管理员密码。密码正确主机长响一声并返回待机状态界面（如果密码错误是长响两声并回到状态界面）。

注：如果管理员密码被清空时即该步不用操作。

步骤2：在主机按 “#” 按键，主机数码管显示PASS，然后输入00006170这指令，接着输入四位用户房号（不足四位的前面加0）；

步骤3：将手指放入指纹识别区（手指不要移动），主机响嘟嘀一声，操作结果那栏显示0001表示第一次采样成功；接着主机又响嘟嘀一声，操作结果那栏显示0002表示第二次采样成功；接着主机再响嘟嘀一声，操作结果那栏显示0003表示和三次采样成功。接着主机长响一声，操作结果那栏显示操作成功以，并显示指纹编号。操作完成后按“*”键，主机响两声退出。

注1：第一个指纹录入成功后，继续录下一个指纹，如果是相同房号的业主，重复步骤4操作即可，如果是不同房号的业主，重复步骤3和步骤4操作。

注2：在录指纹中，出现的错误代码所表示的意思：

主机响2声显示ERR2表示手指未放入手指识别区；

主机响5声显示ERR5表示指纹采样三次不是同一个手指或三次手指放的位置不一致；

主机响6声显示ERR6表示指纹重复录入了；

主机响7声显示ERR5表示内存已满存不了了。

注3：一个业主可以录多个指纹，同一个房号可以录无限个指纹。

4.3、删除用户指纹

步骤1：主机在待机状态下按“9”“#” 按键，主机数码管显示PASS，然后输入六位管理员密码。密码正确主机长响一声并返回待机状态界面（如果密码错误是长响两声并回到状态界面）。

注：如果管理员密码被清空时即该步不用操作。

步骤2：在主机按 “#” 按键，主机数码管显示PASS，然后输入00003770这指令。

步骤3：选择使用哪种方式删除用户指纹，有三种，有通过使用用户手指删除和通过房号删除以及通过编号来删除。

A．输入1选用使用手指删除用户指纹，把要删除的手指放入指纹识别区（手指不要移动），主机长响一声，显示“操作成功”表示删除成功后显示删除的指纹编号。

B．输入2选用通过房号删除用户指纹，输入要删除的4位房号（不足4位前面加0），主机长响一声，显示“操作成功”表示删除成功后显示删除的指纹编号。

注：此操作会删除该房号下的所有指纹，在删除区间会显示出各个删除的指纹编号，直到删除完全为止，在此期间不要断电或按“*”键退出，删除一个指纹大概需要1秒钟。

C．输入3选用通过编号删除用户指纹，输入要删除的4位指纹编号，主机长响一声，显示“操作成功”表示删除成功后显示删除的指纹编号。

注1：删除指纹成功后，可以继续删除下一个指纹，直到结束，操作完成后按“*”键主机响两声退出。

注2：在删除指纹中，出现的错误代码所表示的意思：

主机响3声显示ERR3表示指纹不存在或已删除；

4.4、删除所有用户指纹

步骤1：主机在待机状态下按“9”“#” 按键，主机数码管显示PASS，然后输入六位管理员密码。密码正确主机长响一声并返回待机状态界面（如果密码错误是长响两声并回到状态界面）。

注：如果管理员密码被清空时即该步不用操作。

步骤2：在主机按 “#” 按键，主机数码管显示PASS，然后输入00008870这指令。

接着输入9999，主机长响一声并显示“操作成功”表示成功清空所有的指纹，接着主机响两声自动退出返回待机界面。

- 多种组合开锁方式说明

为了让用户更灵活、更安全使用，该系统支持多种组合的开锁方式，具体操作说明如下

  - 设置为各开锁功能独立使用方式

方法：待机下按#00002006后按4，主机设置为指纹开锁、刷卡开锁和密码开锁独立使用。即三者中任一种让主机识别即或开锁。（系统出厂默认此开锁方式）。

5.2、设置为指纹+密码开锁方式

方法：待机下按#00002006后按0，主机设置为指纹+密码开锁方式。即主机必须使用注册的用户指纹加设置好的6位开锁密码，电锁才能打开（输入密码和指纹不分先后，只要同时能让主机识别即可）。

5.3、设置为指纹+刷卡开锁方式

方法：待机下按#00002006后按1，主机设置为指纹+刷卡开锁方式。即主机必须使用注册的用户指纹加已注册的ID卡，电锁才能打开（输入指纹和刷卡不分先后，只要同时能让主机识别即可）。

5.4、设置为密码+刷卡开锁方式

方法：待机下按#00002006后按2，主机设置为密码+刷卡开锁方式。即主机必须使用设置好的6位开锁密码加已注册的ID卡，电锁才能打开（输入密码和刷卡不分先后，只要同时能让主机识别即可）。

5.5、设置为密码+刷卡+指纹开锁方式

方法：待机下按#00002006后按3，主机设置为密码+刷卡+指纹开锁方式。即主机必须使用注册好的用户指纹加设置好的6位开锁密码加已注册的ID卡，电锁才能打开（输入密码和刷卡和指纹不分先后，只要同时能让主机识别即可）。

- 系统设置说明

6.1、主机与分机对码说明（出厂时默认已对好码）

对码模式分为固定码和随机码，主机和分机在没有对过码时均已写入固定码。固定码对码一般在别墅系统中使用。随机码对码一般在二次确认主机中使用。

固定码对码方法：先将主机和分机连好线，然后在主机上按#00002011后输入00。听到主机长响一声表示对码成功。

随机码对码方法：先将主机和分机连好线，然后在主机上按#00002011后输入99。听到主机长响一声表示对码成功。

注：出厂时已对好码，一般情况下，该步骤无须操作；

6.2、分机呼叫主主机方法

分机在待机下按通话键后再按监视键呼叫主机。呼通后响铃，在主机上按任意健（*键除外）或按呼叫键均可接听。结束时可按分机通话键，也可以按主机*键或呼叫键挂断。

注：有多台主机的情况下，分机只能呼叫主主机，副机是不能被呼叫的。

6.3、系统配置说明

如系统使用多台主机时必须使用多门控制器，多门控制器可接四台主机，分支1为主主机接口，其他三个分支接副机接口；

系统使用多台分机时须每台分机配一个三通分支器，三通分支器可以续级串接，具体查看接线图。

七、普通管理员密码和超级管理员密码说明

7.1、普通管理员密码

主机待机下(没被任何设备监视)，在主机按#00002009后输入6位管理员密码,此密码为普通管理员密码，只管控指纹功能,即在管理指纹功能指令前必须先输9#+(6位管理员密码),后再输指令才能操作管理指纹.如忘记密码可直接在主机上输入#00002009后输入6位新管理员密码即可。默认出厂默认123456。

7.2、超级管理员密码

如果主机在分机监视下，在主机按#00002009后输入6位管理员密码,此密码为超级管理员密码，管控所有指令功能(含修改管理员密码指令),即在输任何指令前必须先输9#+(6位超级管理员密码),后再输指令才能操作,如忘记密码只有在主机被分机监视下，在主机上输入#00002009后输入6位新管理员密码才能修改。超级管理员密码一旦存在,普通管理员密码就会消失。

注1：该系统主机呼叫分机时，分机响铃并显像图像，分机按通话键可通话，按开锁键可打开楼下的门锁。分机也可以无须接听即直接按开锁键开锁，但此情况开锁后系统马上自动挂机。

注2：主机可接别墅联网集控器实现别墅联网系统，主机按#00002003可对别墅联网集控器进行设置地址。主机按0000可呼叫中心机（此功能暂不开通）

电源电压:15-18V

待机电流:500MA

工作电流:1A

ID卡容量:500个

开锁密码:1个

用户开锁密码个数为分机台数

混合开锁模式:6种5组

指纹容量:500个

指纹认假率:<0.001%

指纹拒真率:<0.1%

指纹提取时间:480ms@xAlg

APP网络协议:TIP/TCP

APP用户数量:10个以上

APP访客留影:60条

外壳全新ABS塑料

面板亚克力